## 2018四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司室内LED显示屏项目询价文件

第一章  询价文件

2018年四川高速公路有限责任公司运营管理分公司室内LED显示屏项目（以下简称“本项目”），现已具备询价条件，由四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司（以下简称成乐运营管理分公司）作为询价人（以下简称“询价人”），自行组织该项目的询价。本项目实行公开询价，评标采用满足技术指标、经评审的最低投标价法确定其承包人，具体情况如下：

一、项目名称：2018年四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司室内LED显示屏安装

二、询价人：  四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司

三、项目概况：

为提高公司企业形象，营造积极向上的工作氛围，在公司本部室内大厅安装全彩LED显示屏一套（具体参数见后）。本项目的最高限价为3万元。

四、参与报价条件：

1、须持有有效证件营业执照、税务登记证、组织机构代码证（如已办理三证合一，则只需提高营业执照副本复印件加盖公章）；

2、营业执照经营范围内含有LED销售、安装等在内；

3、近二年来（从2016年1月至今）已完成验收的类似安装LED业绩1个及以上，需附合同文件及验收证书复印件（加盖鲜章）；

4、所提供的产品须附上产品质量认证证书。

第二章 技术指标参数及要求

技术要求：

LED显示屏技术参数—室内PH2.5全彩

屏体显示净面积：2630mm(L)*1190mm（H）=3.129㎡

物理点间距：2.5mm

物理密度：160000点/㎡

驱动方式：1/32扫描

换帧频率：≧60Hz

刷新频率：≧1800Hz

每平方亮度：≧1200cd

灰度等级：≥8169级

显示颜色：红、绿、兰各256色，共16777216种颜色

图像传播速度：≥72帧/秒

屏幕刷新速度：>300HZ

非线性校正（GAMMA）：10级可调

控制方式：同步控制

显示卡：DVI独立显卡+数据采集卡+数据接收卡

可视角度水平：≧140°可选，垂直≧100°可选

亮度调节方式：软件调节256级可调

软件手动调节：100级可调100

计算机系统：WIN7、WIN10

播放内容 ：所有文本文件、所有图片文件、可播放常见视频格式、可播放常见音频格式

控制系统 ：PCTV卡+DVI显卡+主控卡+光纤传输

平均无故障时间：>5000小时

像素失控率：<0.0002

连续工作时间：>48小时

屏幕寿命：10万小时

屏体重量：≦90mm

第三章  报价清单

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金額(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5mm屏幕2630x1190mm | 3.13 | 平方米 |  |  |
| 2 | 数据采集卡 |  | 张 |  |  |
| 3 | 数据接收卡USB |  | 张 |  |  |
| 4 | 屏体安装用方通+ 铝合金边框 |  | 套 |  |  |
| 5 | 播控软体 |  | 套 |  |  |
| 6 | 嵌入式音箱 |  | 套 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |
| 注：本报价应符合询价文件第二章报价人须知中，针对工程量清单报价的所有要求。本报价有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、设备材料、机械、安装调试、检测、缺陷修复、管理、验收、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，不再另行单独报价。 |  |  |  |  |  |

第四章  资格审查资料

在此处应按本询价文件第一章第四条“参与报价条件”的相关要求，附上需提供的资格审查材料的影印件（并加盖单位鲜章），如企业营业执照、业绩证明材料、质量认证证书等。