附件：成乐高速智能雾天行车防撞预警系统技术参数

- 本地控制主机

为了确保数据采集的准确性和有效性，本地控制主机布设在系统安装路段，控制及数据采集半径不超过2km，需具有上述功能控制以及模式参数设置的功能，支持能见度、气象、交通数据传感器和摄像机的接入，能够通过本地主机无需外接电脑直接查询采集的气象和交通流量数据，以及查看智能诱导装置运行情况，可通过运营商2G/3G/4G无线网络或光纤有限网络进行数据上传和指令读取。

（1）路段内通信：支持RS485

（2）路段外通信：同时支持GPRS/2G/3G/4G无线通信网络和以太网有线通信网络

（3）显示控制：本地控制主机必需带触摸屏，在所有通讯功能失效的情况下，必须能够通过本地控制主机的触摸屏进行所有的操作和控制。并能通过触摸屏查看当前诱导系统工作状态，以及主机采集的各类气象和交通流量数据情况。

（4）支持中心Web浏览器、手机APP的访问和控制

（5）自动检测：能见度数据、气象数据、现场高清抓拍照片、车流量数据。

- 能见度检测仪

- 能见度检测范围：10m～5000m

- 检测精度：±5%

- 波特率：9600；

- 响应时间：1s～1min可选；

- 数字输出：RS485；

- 功耗：≤6W；

- 环境温度：-50℃~+50℃

- 气象检测器

（1）可同时测量大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、雨量和照度等主要气象要素;

（2）风速和风向采用超声波时差原理；

（3）雨量采用24G雷达检测。ABS工程塑料材质，测量范围10m~5000m，测量精度±5%；

（4）数据通信RS485，数据更新率1秒~1分可选，功耗不高于6W。

- 网络高清摄像机

用来监测路段天气情况，不作为路面监控使用，分辨率不低于200万像素，1/2.8英寸CMOS红外网络摄像机，带护罩加热功能，低功耗，红外照射距离最远达20-30米，支持ONVIF(profile S/profile G)协议接入，有背光补偿和强光抑制功能。

- 智能雾灯

（1）具有整体绝缘性。通体颜色以灰色为主，跟灰色护栏色差不易过大；

（2）外形及发光面为圆形，应采用单灯双色的方式，两种颜色灯珠在切换时应在同一发光面和位置上进行，不能采用双灯双色即红黄灯上下或左右独立布设的方式，以免造成视觉上明显错落或整体水平落差，确保驾驶人员高速通过时不会因灯光红黄上下跳动，造成路面高差的视觉影响；

（3）发光面须具有漫反射设计，对LED灯珠进行光线散射处理，防止眩光影响司机视线；

（4）诱导装置亮度控制等级不少于4挡；

（5）交通流检测器断面检测距离：不小于24m，此项指标必须提供国家交通安全设施质量监督检验中心出具的有效检测报告；

（6）灯具功率：≤5W；

（7）光源驱动形式：高精度恒压驱动；

（8）发光亮度范围：500cd/㎡至7000cd/㎡；

（9）闪烁占空比：1:2至1:4；

（10）车检器类型：红外。

设备材料汇总表

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能雾灯 | 具备车距诱导检测器，单灯双色，红黄双色一体灯珠 | 套 | 76 |
| 2 | 智能雾灯安装结构件 | 含安装结构件、防水盒等 | 套 | 76 |
| 3 | 本地控制主机 | 能接入能见度检测仪、气象检测器和高清摄像机等外部设备，带彩色触摸屏，能查看系统工作状态、气象采集数据及控制系统工作 | 套 | 1 |
| 4 | 主机箱 | 双层，钢材镀锌喷塑，室外防水，含供配电及温控风扇等系统 | 套 | 1 |
| 5 | 工业级无线路由器 | 支持全网通，WAN×1，LAN×4，网口速率100Mbps | 台 | 1 |
| 6 | 串口服务器 | ARM处理器，以太网接口标准RJ45，串口标准RS-485 | 台 | 1 |
| 7 | 手机流量卡 | 标准6针SIM卡接口，3V/1.8V SIM卡，6G/月，每月80元，预存2年费用(含在总体报价内) | 张 | 1 |
| 8 | 客户端系统管理平台 |  | 套 | 1 |
| 9 | 手机APP | 支持苹果iOS和安卓手机APP | 套 | 2 |
| 10 | 能见度检测仪 | 测量范围10m至5000m，精度±5%，波特率9600，通信接口RS485 | 套 | 1 |
| 11 | 气象传感器 | 采集温度、湿度、风向、风速、照度、气压六要素 | 台 | 1 |
| 12 | 1080P高清枪式摄像机 | 1080P，红外型，含镜头、护罩、电源 | 套 | 1 |
| 13 | 车流量检测模块 | 采集车流量 | 套 | 1 |
| 14 | 摄像机及主机立杆 | 4m，含立柱、地笼、机箱背架，室外镀锌喷塑，交通白 | 套 | 1 |